CZEŚĆ NR III - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi prania  wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, wdrożenie elektronicznego systemu bezdotykowego identyfikacji prania oraz dzierżawa urządzeń vendingowych.

- Kompleksowa usługa będąca przedmiotem zamówienia polegać będzie na:

  - praniu wraz z dzierżawą bielizny (powłoka, powłoczka,  prześcieradło, , kołdra, poduszka, worki do bielizny, bielizny operacyjnej (spodnie, bluza, fartuch operacyjny),

  - praniu pozostałego asortymentu będącego własnością Zamawiającego takiego jak: piżamy, materace, koce, parawany, zasłony, pokrowce itp. oraz odzież robocza i fasonowa,

  - praniu połączonym z dezynfekcją termiczną w pełnym spektrum działania Tbc, B, F, V, S,

  - maglowaniu bielizny pościelowej,

  - prasowaniu bielizny fasonowej,

  - oznaczeniu tagami automatycznej identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny,

  - segregacji bielizny, a następnie pakowaniu w perforowane worki foliowe przeźroczyste,

  - segregacji oraz zafoliowaniu bielizny fasonowej i transportowaniu jej na wieszakach,

  - bieżącym przeglądaniu, kwalifikowaniu i naprawianiu (wg potrzeb) szwalniczym (przyszywanie guzików, zszywanie pęknięć, wymiana zamków, nap, itp.) asortymentów będących własnością Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące usługi prania:

- W ramach usługi prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Zamawiającego poszczególnych asortymentów bielizny. Wymagania techniczne i ilości poszczególnego asortymentu przedstawione zostały w tabeli nr 1.

- Zamawiający wymaga oznaczenia każdej sztuki Tagiem automatycznej identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny.

- Tkanina, z której wykonane będą poszczególne asortymenty bielizny będącej własnością Wykonawcy oferowanej w ramach usługi dzierżawy musi być przystosowana do prania w temperaturze 90°

- Nie dopuszcza się aby bielizna wynajmowana była cerowana oraz posiadała plamy trwałe lub inne zabrudzenia, w dniu dostarczenia musi być nowa.

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek po 1 szt. - bluzy operacyjnej, spodni operacyjnych i sukienki w kolorze fuksja i morski

- W okresie trwania umowy dopuszcza się maksymalnie do 5% ubytków rocznie pościeli będącej przedmiotem dzierżawy spowodowanych zniszczeniem lub zaginięciem z winy Zamawiającego.

- Warunki realizacji usługi prania

- Wykonawca w ramach kompleksowej usługi przekaże Zamawiającemu w dzierżawę nowy asortyment         (wymieniony w tabeli nr 1) Ilości poszczególnych rozmiarów zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy.

- Wykonawca gwarantuje dostawy bielizny wysokiej jakości spełniającej wymagania jakościowe opisane w SWZ przez cały okres trwania umowy.

- Świadczenie oferowanych usług odbywać się będzie w warunkach gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań prawnych w tym technologicznych i sanitarnych warunkujących pełną skuteczność świadczonej usługi.

- Pralnia musi posiadać:

- minimum dwie pralnice tunelowe do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej),

- minimum 1 pralnicę tunelową do prania wodnego dla bielizny płaskiej,

- minimum 1 pralnico – wirówkę do prania wodnego bielizny noworodkowej i dziecięcej,

- agregat do czyszczenia chemicznego dla bielizny i odzieży, która  ze względu na skład surowcowy nie może być prana wodnie,

- minimum 1 komorę ozonową do dezynfekcji fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie,

- automatyczne urządzenie do sortowania odzieży operacyjnej,

- urządzenia do automatycznego składania odzieży operacyjnej,

- tunel finischer do obróbki ubrań operacyjnych,

- barierę higieniczną, czyli całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników obsługujących te dwie strefy, oraz stosuje technologię przystosowaną do prania bielizny szpitalnej,

- pranie musi być prowadzone w zwalidowanym procesie.

- stosować wysokiej jakości środki piorące i dezynfekujące dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodujące odczynów alergicznych oraz niszczenia pranej bielizny (środki dezynfekcyjne – wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych),

- Pranie bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz jej naprawa przez Wykonawcę odbywać się będzie w pralni Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia bielizny tagami. Zamawiający wymaga, żeby tagi były wszyte w każdą sztukę dzierżawionego asortymentu oraz bielizny będącej własnością Zamawiającego (poza odzieżą fasonową oraz bielizną noworodkową) w sposób trwały, uniemożliwiający ich odczepienie się od bielizny podczas procesu użytkowania i prania.

- Tagi musza spełniać następujące wymagania:

- działać w paśmie HF,

- bez własnego źródła zasilania,

- wytrzymałość min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji (prania w temp. 90°C i sterylizacji w temp. 134°C),

- nie wywierają wpływu na rezonans magnetyczny,

- gwarantują bezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu elektronicznego jak np.: rozrusznik serca, defibrylatory, diatermia, etc.

- Wykonawca w ramach usługi dokona oznakowania materiałów wg wskazań Zamawiającego (dotyczy również nowych materiałów nieoznakowanych, zakupionych przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy).

- Odzież fasonowa musi być oznakowana etykietą termiczną zawierającą: imię i nazwisko pracownika, nazwę komórki organizacyjnej, nazwę szpitala.

- Wykonawca ma obowiązek foliowania bielizny według asortymentu i pakowania do wózków transportowych, powyższy wymóg musi być spełniony w następujący sposób:

- bielizna czysta musi być zapakowana w szczelnie zamkniętym, zgrzewanym worku foliowym. Worek musi posiadać atest higieniczny PZH na worki rozpuszczalne do pakowania, transportu oraz prania brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej

- worek musi zawierać jeden asortyment, tj. bielizna płaska, bielizna i odzież operacyjna, odzież robocza, itd.,

- worek z bielizną płaską musi zawierać maksymalnie 5 sztuk powłok, 10 sztuk prześcieradeł, 20 sztuk powłoczek,

- worek powinien być opisany tak, aby można było bez problemu wskazać odbiorcę,

- odzież fasonowa będzie powieszona na wieszakach i w pokrowcu z folii.

- Zamawiający przekaże do prania skażoną bieliznę szpitalną w specjalnie oznakowanych workach rozpuszczalnych, opisanych rodzajem asortymentu. Worki Zamawiającemu dostarczy Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania drobnych napraw krawieckich m.in. wszywanie gum, zamków, guzików, wymianę nap, cerowanie itp.

- W przypadku powstałych w czasie procesu prania uszkodzeń asortymentu należącego do Zamawiającego, za które uważa się rozdarcia na szwach, brak lub deformacja guzików, zamków, troczków, uszkodzenie nap, sfilcowanie koców, poduszek, kołder Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szwalniczej na własny koszt lub w sytuacji braku możliwości naprawy do odkupienia towaru pełnowartościowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii prania z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli, w zakresie stosowania przez Wykonawcę w procesie świadczonych usług pralniczych, środków piorących i dezynfekcyjnych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin pralni Wykonawcy, która winna spełniać warunki techniczne określone przepisami prawa zapisane w wymaganiach dotyczących kompleksowej usługi pralniczej.

- W celu kontroli czystości mikrobiologicznej dostarczanej pościeli Zamawiający ma prawo pobrania wymazów w czasie obowiązywania umowy na koszt Wykonawcy z dostarczonego asortymentu pralniczego do szpitala, a także środków transportu Wykonawcy.

- O każdej zmianie jakiegokolwiek z elementów procedur prania wodnego i dezynfekcji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego – nie później niż do 7 dni kalendarzowych od zaistnienia takiej zmiany.

- Wykonawca udostępni do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentację wewnętrzną firmy dotyczącą stanu sanitarno-epidemiologicznego (w tym opis i monitoring mycia, dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń pralni, samochodów transportowych oraz wózków), oraz dośle Zamawiającemu raz na sześć miesięcy kserokopie wyników wykonywanych badań mikrobiologicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o wszelkich zdarzeniach, które mogą powodować pogorszenie jakości świadczonych usług pralniczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia programu komputerowego działającego poprzez witrynę internetową, umożliwiającą obsługę realizacji usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji wykonywanych usług w celu rozliczania ilościowego z Zamawiającym. Ewidencja ta prowadzona będzie w programie komputerowym dostępnym poprzez witrynę internetową dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego umożliwiając:

- śledzenie obiegu bielizny zarówno będącej własnością Zamawiającego, jak i dzierżawionej.

- liczenie asortymentu, rozpoznanie rodzaju asortymentu i śledzenie historii obiegu danej sztuki asortymentu.

- wykrycie faktu nie pojawienia się w obrocie danej sztuki asortymentu w celu wskazania jej umiejscowienia.

- złożenie reklamacji niezgodności otrzymanego asortymentu z protokołem dostaw.

- Program do ewidencji wykonywanych usług powinien być dostępny w polskiej wersji językowej, który wraz z dokumentacją zostanie przekazany Zamawiającemu po podpisaniu umowy (nie później niż w dniu wdrożenia systemu i oprogramowania).

- Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego kompleksowe przeszkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu funkcjonowania i obsługi programu oraz na temat organizacji procesu w dniu wdrożenia systemu.

- Dzierżawa automatycznych dystrybutorów

- Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę 1 kompletu urządzeń vendingowych  do wydawania oraz zrzutu ubrań jednego dnia.

- Urządzenia vedingowe muszą być fabrycznie nowe, posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje w języku polskim. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca w cenę usługi prania wliczy wszystkie koszty związane z dzierżawą w/w urządzeń.

- Minimalne parametry techniczne urządzeń vendingowych zostały przedstawione w tabeli nr 2

- Usługa transportu bielizny

- Wykonania odbioru brudnej bielizny i dostarczenia czystej w ciągu 24 godzin od momentu przekazania brudnej bielizny za wyjątkiem asortymentu, który musi być doprany lub poddany reperacji w terminie 48 godzin. W przypadku odbioru brudnej bielizny w piątek dostarczenie czystej nastąpi w poniedziałek.

- Dostarczenie czystej bielizny z pralni Wykonawcy bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Wykonawca usługi zobowiązany jest do wyniesienia brudnej bielizny z pomieszczenia składowania i dostarczenia czystej bielizny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Transport bielizny czystej na terenie szpitala będzie realizowany przez pracowników Zamawiającego.

- Odbiór bielizny brudnej z magazynu i jej przewożenie musi się odbywać w wózkach transportowych (kosze zbiorcze), które po wyładowaniu bielizny czystej załadowywane będą bielizną brudną. Nie dopuszcza się przeładowywania ręcznego bielizny z wózków do przestrzeni ładunkowej samochodu. Wózki muszą posiadać pokrowce ochronne, na czas realizacji zamówienia Wykonawca udostępni dodatkowo do użytkowania Zamawiającego minimum 3 wózków transportowych .

- Wykonawca przekazuje bieliznę w wózkach sprawnych technicznie z pokrowcami, kółka zapewniające sprawną obsługę wózka, Nie dopuszcza się, aby wózki powiązane były sznurkami. Wszystkie elementy wózka powinny nadawać się do dezynfekcji. Wszystkie wózki do transportu bielizny będą codziennie myte i dezynfekowane na terenie zakładu Wykonawcy.

- W ramach usługi transportu bielizny Wykonawca zapewnia worki z materiału do transportu brudnej bielizny, oznaczone tagiem identyfikującym dany oddział.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informacje o ewentualnych opóźnieniach w dostawie bielizny telefonicznie.

- Załadunek pozostaje w gestii Wykonawcy.

- Szacunkowa ilość prania

      - Zamawiający określa szacunkową ilość prania 4000 kg/miesiąc co w okresie 48 miesięcy daje 192 000 kg.

Tabela nr 1 Ilości bielizny dzierżawionej do umowy.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wymiar Dł./szer.[cm] ±3% | Wymagany rodzaj tkaniny oraz pozostałe parametry | Szacowana ilość rzez okres 48 m-cy (szt.) | Oświadczenie spełnienia warunku (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powłoka | 160x210 | Bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Pościel powinna spełniać poniższe wymogi : - Odporność wybarwień na bielenie nadtlenkiem wodoru – min. 4 - Odporność wybarwień na działanie chloru – min. 4 - Odporność wybawień na światło – min. 5 - Odporność na pilling – 4- 5 - Siła zrywająca – min. 500 N po wątku i osnowie. Kolor biały | 300 |  |
| 2. | Powłoczka | 80x70 | Bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Pościel powinna spełniać poniższe wymogi : - Odporność wybarwień na bielenie nadtlenkiem wodoru – min. 4 - Odporność wybarwień na działanie chloru – min. 4 - Odporność wybarwień na światło – min. 5 - Odporność na pilling – 4- 5 Siła zrywająca – min. 500 N po wątku i osnowie Kolor biały z zakładką 20 cm | 300 |  |
| 3. | Prześcieradło | 160x250 | Bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2. Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Pościel powinna spełniać poniższe wymogi: - Odporność wybarwień na bielenie nadtlenkiem wodoru – min. 4 - Odporność wybarwień na działanie chloru – min. 4 - Odporność wybarwień na światło – min. 5 - Odporność na pilling – 4-5 - Siła zrywająca – min. 500 N po wątku i osnowie kolor biały | 300 |  |
| 4. | Bluza operacyjna | od S do XXL | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 145g/m2, Odzież musi spełniać wymogi zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie. Odzież musi spełniać wymogi: - Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM - Pylenie – max. 4 Log10 - Wytrzymałość na wypychanie na sucho – min. 500 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie na sucho – min. 300 N - Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho - max. 300 CFU - Czystość – mikrobiologiczna – max. 300 CFU/100 cm2 Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Kolor morski i fuksia Wymagania: - Próbka w kolorze fuksja i morski - wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie | 300 |  |
| 5. | Spodnie operacyjne | od S do XXL | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 145g/m2. Odzież musi spełniać wymogi zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie. - Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM - Pylenie – max. 4 Log10 - Wytrzymałość na wypychanie na sucho – min. 500 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie na sucho – min. 300 N - Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho - max. 300 CFU Czystość – mikrobiologiczna – max. 300 CFU/100 cm2 Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. Kolor morski i fuksia Wymagania: - Próbka w kolorze fuksja i morski - wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie | 300 |  |
| 6. | Sukienka | od S do XXL | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 145g/m2. Odzież musi spełniać wymogi, zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie. 1.Czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM 2.Pylenie – max. 4 Log10 3.Wytrzymałość na wypychanie na sucho – min. 500 kPa 4.Wytrzymałość na rozciąganie na sucho – min. 300 N 5.Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho - max. 300 CFU 6.Czystość – mikrobiologiczna – max. 300 CFU/100 cm2 Sukienka: z dekoltem na zakładkę, z zapięciem na nap z przodu odcięty karczek, pod którym jest mała kieszeń wszyta w szew. dwie kieszenie na wysokości bioder, wiązana z tyłu na troki służące do regulowania obwodu pasa. Kolor morski i fuksia. Wymagania: - Próbka w kolorze fuksja i morski - wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie | 200 |  |
| 7. | Mop |  | Mop bawełniany standard | 500 |  |
| 8. | Kołdra / koc | 155x200 | Poszycie i wypełnienie muszą posiadać właściwości ekologiczne oraz bezpieczeństwo. Wymagania humanoekologiczne: − nie są rakotwórcze, − nie posiadają barwników azotowych, − nie uczulają, − nie posiadają metali ciężkich, pestycydów i chlorofenoli, − posiadają PH o wartości ludzkiej skóry, − tkanina 45%, bawełna 55%, − poliester wyrób przyjazny dla alergików, − wypełnienie włókno poliestrowe silikonicowane HCS, skręcone o dużej sprężystości, waga wypełnienia ok. 960g. | 100 |  |
| 9. | Worek do brudnej bielizny | 120x 80 | Worek na brudną bieliznę wykonany z tkaniny o gramaturze maksimum 130 g/m2, o zawartości bawełny minimum 50% +/- 3%. | 10 |  |

Tabela nr 2 Minimalne parametry techniczne urządzeń vendingowych

      - Parametry techniczne - dystrybutor wydający czyste ubrania operacyjne (1 szt.).

| L.p. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zasilanie | 230V AC, 50 Elz, |  |
| 2 | Wymiary maksymalne | szerokość 88 ±2 cm ; wysokość: 88 ± 2cm; głębokość: 198 ± 2cm |  |
| 3 | Waga urządzenia | Max 250 kg masy całkowitej |  |
| 4 | Budowa | Umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni z atestem do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej |  |
| 5 | Liczba lokacji | I szt. - min. 180 lokacji na odzież operacyjną oznaczoną tagami RFID HF |  |
| 6 | Czytnik, karty | Identyfikacja personalna z wykorzystaniem czytnika kart zbliżeniowych (dane techniczne — typ Mifare l , częstotliwość 13,56 MHz), interface użytkownika w oparciu o informacje dźwiękowe oraz wyświetlania na LCD |  |
| 7 | Archiwizacja danych | System archiwizacji danych oraz tworzenia raportów niezbędnych do rozliczeń magazynowych zawierający: osoba, rozmiar, czas, pobranie, zdanie itp. kompatybilnych z Windows 2010 t |  |
| 8 | Monitoring stanów | System monitorowania i raportowania umożliwiający podgląd stanów odzieży w dystrybutorze. |  |
| 9 | Przypisanie rozmiarów | Możliwość przypisania użytkownikowi danego rozmiaru |  |
| 10 | Zgodność z normami | Urządzenie zgodne z dyrektywą 2004/108/WE kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) |  |
| I l | Montaż | Przygotowanie pomieszczeń pod montaż wraz z koniecznymi instalacjami, montaż zgodnie z wymaganiami dla śluz szpitalnych oraz demontaż i doprowadzenie pomieszczeń do poprzedniego stanu po zakończeniu umowy po stronie Wykonawcy. Szczegóły instalacji do uzgodnienia z działem technicznym Zamawiającego po podpisaniu umowy |  |
| 12 | Serwis | Zapewnienie wliczonej w cenę oferty obsługi serwisowej w okresie udostępnienia urządzenia Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw- max. 72 godzin . licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia |  |
| 13 | Szkolenie | Przeprowadzenie szkoleń personelu |  |
| 14 | Alarmy | System automatycznej informacji o przekroczonych stanach minimalnych |  |
| 15 | Logowanie | Zalogowanie się do urządzenia przy użyciu przypisanej pracownikowi karty powinno zweryfikować przyznany mu limit pobrań odzieży. Informacja o pobranym asortymencie powinna być zapisywana, a pobrane sztuki odzieży zdejmowane ze stanu dopiero po oddaniu asortymentu do dystrybutora zbierającego brudną odzież. Limit pobrań odzieży dla posiadacza karty zbliżeniowej . |  |
| 16 | odpowiedzialność | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. |  |
| 17 | odpowiedzialność | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z instrukcjami obsługi. |  |

2.Parametry techniczne - dystrybutor zbierający brudne ubrania operacyjne (1 szt.).

| L.p. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zasilanie | 230V AC, 50 Elz |  |
| 2 | Wymiary maksymalne | szerokość 88 ±2 cm ; wysokość: 88 ± 2cm; głębokość: 198 ± 2cm |  |
| 3 | Waga urządzenia | Max 250 kg masy całkowitej |  |
| 4 | Budowa | Umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni z atestem do stosowania w szpitalu |  |
| 5 | Działanie | Działający w oparciu o system RFID HF |  |
| 6 | Serwis | Zapewnienie wliczonej w cenę oferty obsługi serwisowej w okresie udostępnienia urządzenia Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz. licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia |  |